同位素实验室辐射事故应急预案

- 放射性同位素泄出发生污染时，人员应保持冷静，立即采取措施，防止污染扩大，减少危害，应及时向放射性同位素室管理人员详细汇报。

2.放射性同位素泄出后，应先用去污染材料从污染区外围向内小心拭去（尽量少污染桌面、地面或其他表面），丢入放射性同位素废物箱中，再用去污清洁剂擦洗，再用清水擦洗干净。

3.如放射性同位素污染衣物，小心脱下被污染衣物，用肥皂水浸泡，不得直接带出同位素废物储存处理室。

4.如果放射性同位素直接污染人体，应先用肥皂水擦洗干净污染部位，然后送放射医学研究所进行检查和治疗。